О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Братковское сельское  поселение

Кореновского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Общая информация

Оглавление

Предисловие	3

1. Перспективные показатели развития Братковского сельского поселения  поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика муниципального образования	4

1.1.1. Территория	4

1.1.2. Климат	5

1.1.3. Административное деление	6

1.1.4. Численность и состав населения	6

1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования	7

1.1.6. Доходы населения	9

1.1.7. Планы и программы развития Братковского сельского поселения	10

1.2. Прогноз численностиБратковского сельского поселения	10

1.3. Прогноз развития Братковского сельского поселения	10

1.4. Прогноз развития застройки Братковского сельского поселения	17

1.5. Прогноз изменения доходов населения	25

2. Охрана окружающей среды	25

2.1.Охрана водных ресурсов	25

2.2.Охрана воздушного бассейна	28

2.3. Охрана почвенно-растительного покрова	31

2.4. Охрана недр	32

2.5.Инженерная инфраструктура территории и альтернативные источники энергоснабжения	34

3. Памятники истории и культуры	37

4. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

4.1. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	41

4.2. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера…………………………………………………………………………………………...49

Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа).

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Братковского сельского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок до 2030 г. Мероприятия для дальнейшей реализации программы на перспективу (до 2041 года) будут доработаны после разработки и утверждения генерального плана поселений на следующий срок, предусмотренный законодательством.Разработка Программы организована администрациейБратковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края,осуществлялась ООО «Проектный институт территориального планирования».

Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Кореновского района Краснодарского края, Администрацией Братковского сельского поселения, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

На основании Программы должны быть сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов.

В результате реализации Программы:

- будут проведена модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыБратковского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701.

- ГрадостроительныйкодексРоссийскойФедерации.

- Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- ГрадостроительныйкодексКраснодарскогокрая.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Кореновского района.

- Программа социально-экономического развитияБратковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

12.Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

## 1. Перспективные показатели развития Братковского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика муниципального образования

## 1.1.1. Территория

Братковское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кореновский район и размещается в северо-западной его части, западнее федеральной автодороги "Дон" М-4 Москва – Новороссийск".

Площадь поселения – 116,367 кв. км. В его состав входят 2 населенных пункта: село  Братковское (административный центр) и хутор Журавский.

Общая протяженность границ Братковского сельского поселения составляет 56,5 км. Расстояние до районного центра в г. Кореновске составляет 22 км. До краевого центра г. Краснодара – 86 км.

Территория поселения на севере и северо-западе граничит с муниципальным образованием Тимашевский район, на юго-западе - с Дядьковским сельским поселением, на востоке – с Журавским и Новоберезанским, на юге – с Пролетарским сельскими поселениями.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Рельеф  территории  поселения    характеризуется  как  равнинный  пологоволнистый  со  слабым  уклоном  на  запад  и  северо-запад.

Населенные пункты формировались вдоль степных равнинных рек Журавка и Очеретоватая Балка, протекающих соответственно в южной и северной частях поселения с востока на запад. Оба населенных пункта сложены преимущественно прямоугольными жилыми кварталами, вытянутыми вдоль берегов рек и повторяющими абрис их течений. Жилая застройка кварталов размещена таким образом, что приусадебные участки выходят к водотокам. Западная и восточная части населенных пунктов представлены неоднородно заселенными кварталами с застройкой средней плотности, в основном одноэтажной. Главные улицы устроены параллельно руслам рек в направлении с востока на запад. Историческая застройка не сохранилась.

Село Братковское располагается в северной части сельского поселения по обоим берегам реки Очеретоватая Балка. Центральную часть населенного пункта с юга пересекает перпендикулярная балка. Улично-дорожная сеть в основном имеет регулярную структуру. Сообщение между южной и северной частями села осуществляется по мостам - дамбам через реку, расположенным на расстоянии 500 – 1 500 метров.

Общественный центр села Братковское сформирован объектами культурно-бытового и социального назначения в северной части населенного пункта на пересечении улиц Степная и Центральная. Производственная зона представлена предприятиями АПК, расположенными в северо-западной, северной и южной частях населенного пункта за пределами границы.

Планировочная структура хутора Журавского, расположенного в 5 км южнее села Братковского в основном повторяет особенности села. Жилые кварталы также вытянуты вдоль реки Журавки и повторяют ее очертания. Приусадебные участки огородами выходят к реке. Общественный центр хутора  сформирован в центральной южной части населенного пункта на пересечении улиц Южная и переулка Партизанский. Производственная зона представлена предприятиями АПК, расположенными в юго-западной и северо-восточной частях населенного пункта и за пределами его границы.

## 1.1.2. Климат

Климатические характеристики Братковского сельского поселения определяются климатическими условиями Кореновского района.

Климат территории проектирования умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,3°С. Среднемесячная температура июля 23°С,  января - 3°С. Среднее количество осадков 529 мм в год.

Формирование климатических условий происходит под влиянием, преимущественно, континентального воздуха умеренных широт. В отдельные периоды наблюдается проникновение арктических, атлантических и тропических воздушных масс. Континентальный воздух умеренных широт поступает обычно с востока, под его влиянием в холодное время года стоит, преимущественно, пасмурная погода.

Вторжение арктического воздуха вызывает резкое похолодание, распространяющееся на значительной территории.

Атлантический воздух сопровождается выпадением осадков, потеплением зимой и похолоданием летом. Тропический воздух обуславливает оттепели и поступает обычно с юго-запада.

Атмосферные осадки выпадают, преимущественно, в виде дождя. Распределение осадков в пределах года довольно равномерное – летом выпадает 29% годовой суммы, зимой, весной и осенью – по 23-24%.

Летние осадки, обычно, выпадают в виде ливней, в значительной степени испаряются в условиях высоких температур и на пополнение почвы влагой и подземных вод не сказываются. В связи с малым количеством осадков в холодное время года запас воды в почве к весне не достаточен.

Средняя относительная влажность воздуха составляет 73%, летом 60-66%, зимой 84-86%. Годовой ход относительной влажности имеет континентальный характер.

Снеговой покров довольно неустойчив. Самое раннее появление снега отмечается от 27 ноября по 10 декабря, самое позднее между 4 и 10 февраля. Максимум средней высоты снегового покрова, в среднем, приходится на период со второй декады февраля по первую декаду марта и не превышает 9,0 см. Наибольшая продолжительность снежного периода колеблется от 68 до 113 дней. Малая мощность снежного покрова, его непостоянство и неустойчивость мало способствуют накоплению влаги в почве.

Преимущественными ветрами являются восточные и западные. В холодное время года отмечается преобладание восточных и северо-восточных потоков воздуха. В летнее время преобладающими являются западные потоки морских воздушных масс.

Воздушные потоки, зарождаются в просторах континентальной Азии, бывают сильными и характеризуются низкой влажностью воздуха. В зимнее время года, а также в начале весны и нередко осенью эти ветры приносят холодные массы воздуха и тогда наблюдаются наиболее низкие температуры. Летом ветры приносят теплые сухие массы воздуха и сопровождаются наиболее высокими температурами.

Западные и юго-западные ветры приносят влажные теплые зимой, а летом более холодные массы воздуха. По многолетним данным в среднем, на долю восточных ветров приходится около 60%, на долю западных около 40% ветреных дней. Скорость ветра далеко не одинакова. Наибольшие скорости ветра наблюдаются с ноября по апрель включительно при восточных  и северо-восточных ветрах, характеризующихся большой устойчивостью в холодное время года. Наибольшие среднемесячные скорости ветра составляют, от 4м до 10-12м/сек. Нередко такие ветры повреждают озимые, не только сдувая снег, но и обнажая корневые шейки.

## 1.1.3. Административное деление

Братковское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кореновский район и размещается в северо-западной его части, западнее федеральной автодороги "Дон" М-4 Москва – Новороссийск".

В состав Братковского СП входят 2 населенных пункта: село Братковское (административный центр) и хутор Журавский.

Общая протяженность границ Братковского сельского поселения составляет 56,5 км. Расстояние до районного центра в г. Кореновске составляет 22 км. До краевого центра г. Краснодара – 86 км.

Территория поселения на севере и северо-западе граничит с муниципальным образованием Тимашевский район, на юго-западе - с Дядьковским сельским поселением, на востоке – с Журавским и Новоберезанским, на юге – с Пролетарским сельскими поселениями.

## 1.1.4. Численность и состав населения

Существующее положение.

Численность постоянного населения Братковского сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 2510 человек, это 2,9% от численности Кореновского района.

Братковское сельское поселение является одним из десяти поселений, входящих в состав Кореновского района, и имеет в своем подчинении 2 населенных пункта — село Братковское (административный центр) (1328 чел.), хутор Журавский (1182 чел.).

Проектные решения.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

На расчетный срок прогнозируется:

– значительное снижение доли возрастных групп трудоспособного населения (на 7-8%),

– увеличение доли детей до 16 лет (на 3-4%) и населения пенсионного возраста (на 3-4%):

Проектная численность Братковского сельского поселения к расчетному сроку составит 2,9 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Братковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов преведена в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1 – Существующая и проектная численность Братковского сельского поселения

| Категории населения | Существующая | Проектная (2030 г.) | Прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| село Братковское | 1328 | 1500 | 172 |
| хутор Журавский | 1182 | 1400 | 218 |
| Братковское сельское поселение | 2510 | 2900 | 390 |

## 1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования

Братковское сельское поселение Кореновского района расположено в северо-западной части Кореновского района Краснодарского края. Поселение граничит на севере и западе с Тимашевским районом, на востоке с Новоберезанским и Журавским сельскими поселениями, на юге с Пролетарским сельским поселением, на юго-западе с Дядьковским сельским поселением. В состав Братковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: село Братковское (административный центр) и хутор Журавский. Их протяженность с востока на запад составляет: в с. Братковское –17 км, в х. Журавский – 12 км. Жилая застройка представлена в основном одноэтажными зданиями. Транспортный каркас в настоящее время представлен автодорогой общего пользования "подъезд к с. Братковскому" и грунтовыми полевыми дорогами.

Ресурсный потенциал. Существенное влияние на экономику Братковского сельского поселения Кореновского района оказывают природные ресурсы. Поселение располагает такими природными ресурсами как земля и вода.

Основную часть территории (90%) почвенного покрова поселения составляют карбонатные черноземы и слабовыщелочные земли. Толщина гумусного слоя колеблется от 115 до 137 сантиметров.

На землях поселения выращиваются зернобобовые культуры, озимая пшеница, соя, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9135 га, площадь пашни - 9042 га, пастбищ 45 га, многолетних насаждений - 48 га.

Богатейшее наследие земель позволяет выращивать сельскохозяйственную продукцию, бахчевые, овощные культуры, дает возможность насаживать как можно больше фруктовых деревьев, кустарников.

Большим богатством поселения, как и других поселений района, являются пресные подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.

Поселение пересекают две степные реки: Журавка и Очеретоватая Балка.

Местное хозяйство представлено ОАО МОК «Братковский» (320 человек), ЗАО «им. М.И.Калинина»(340 человек), 22 фермерскими хозяйствами (из них 2 крупных хозяйства: «Астор», «Надежда»), а также 2 предприятиями связи, 1 предприятием сберегательного банка России, 2 отделениями почтовой связи, 1 отделение «Кореновскрайгаз», 2 ветеринарными участками, 3-мя предприятиями торговли (Кореновское ГОРПО), 19 предпринимателями (из них занимающихся торговлей -5).

Определяющими предпосылками эффективного развития МО в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала МО.

Общий характер ситуации свидетельствует о постепенном сокращении разрыва по основным показателям между Кореновским районом и Краснодарским краем.

В сельскохозяйственном производстве занято около 30% всего работающего населения поселения. Развито растениеводство. Более половины всех посевных площадей занято под зерновые культуры, из технических культур преобладают посевы семян подсолнечника и сахарной свеклы.

В поселении развито животноводство молочного направления. Существенный вклад в экономику поселения вносят: ЗАО «им.М.И. Калинина», ОАО МОК «Братковский».

В поселении имеется 3 фермы КРС с поголовьем более 2 тысяч голов, 3 свинофермы с поголовьем более 3 тысяч голов. В индивидуальном секторе имеется КРС – более700 голов, свиней – более 800 голов, птицы – более 14 тысяч голов.

Таблица 1.1.5.1 – Перечень хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Братковского сельского поселения.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ОАО "Молочно Откормочный Комплекс "Братковский" |
| 2 | ЗАО "имени М.И. Калинина" |
| 3 | ООО "Астор" |
| 4 | ООО "Родник" |
| 5 | ООО "СОЛЕЙ" |
| 6 | Крестьянское Хозяйство "Мечта" |
| 7 | Крестьянское Хозяйство "Колос" |
| 8 | Крестьянское Хозяйство "Рада" |
| 9 | Крестьянское Хозяйство "Восток" |
| 10 | Крестьянское хозяйство Стороженко А.П. "Астор" |
| 11 | Крестьянское Хозяйство "Заря" |
| 12 | Крестьянское Хозяйство "Пурыха" |
| 13 | Крестьянское Хозяйство "Алиса" |
| 14 | Крестьянское Хозяйство Качан Василия Ивановича "Брат" |
| 15 | Крестьянское Хозяйство "Балка" |
| 16 | Крестьянское Хозяйство "Надежда-1" |
| 17 | Крестьянское Хозяйство "Кавказ" |
| 18 | Крестьянское Хозяйство Хить Н.Н. "Дон" |
| 19 | Крестьянское Хозяйство Профатилова Валерия Вячеславовича "Братский" |
| 20 | Администрация Братковского Сельского Поселения Кореновского Района |
| 21 | Совет Братковского Сельского Поселения Кореновского Района |
| 22 | СКПК "Взаимопомощь" |
| 23 | МУК "Журавская Сельская Библиотека" |
| 24 | Местная Православная Религиозная организация Приход Храма Казанской Иконы Божией Матери Село БратковскоеКореновского Района Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви |
| 25 | МОУ СОШ № 34 |
| 26 | МОУ СОШ №39 |

ОАО МОК «Братковский» образовано в результате реорганизации «Межхозяйственного комплекса по откорму и доращиванию крупного рогатого скота «Кореновский» решением общего собрания учредителей от 03 апреля 1999 г., занимается разведением крупного рогатого скота, выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, производством молока, мяса скота и птицы, яйца. Постоянных рынков сбыта продукции у предприятия нет за исключением реализации молока – ЗАО «Кореновский Молочно-Консервный Комбинат» г. Кореновск и мяса – ЗАО «Бабаевский мясокомбинат» Краснодарского края. Предприятие имеет лицензию на добычу полезных ископаемых для хозяйственно-питьевого сельскохозяйственного водоснабжения, выданную Краснодарский комитет по геологии и использовании недр, и лицензию на товарное рыборазведение, выданную Министерством природных ресурсов Российской Федерации Кубанским бассейновым управлением. В перспективе общество планирует развитие высокопродуктивного животноводства.

Закрытое акционерное общество "имени М.И. Калинина", центральная усадьба которого находится на хуторе Журавском, занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Тесное сотрудничество с учеными Краснодарского НИИ сельского хозяйства дает добрые плоды. Семена ЗАО «имени Калинина»пользуются спросом у кореновских фермеров и сельхозпредприятий.

Главная хлебная культура в ЗАО «имени Калинина» имеет еще лучшую отдачу. Отдельные поля дают до 65 центнеров на гектар. Здесь на результате сказались высокая культура земледелия, тесные связи с отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале КНИИСХа. Сортообновление в хозяйстве поставлено на прочную основу. Рядом с традиционными — Краснодарская-99, Фишт, Победа-50, Батько, Память — используются новые сорта, семена которых взяли в научно-исследовательском институте — Восторг, Кума, Нота.

Хозяйство тесно сотрудничает не только с российскими учеными и фирмами, но и зарубежными партнерами. Так, предприятие заключило договор с французами на поставку семян подсолнечника.

О кормовой базе «калининцы» тоже не забывают. Под горох отведено 170 гектаров, еще 190 занимает соя, эффективность ее производства очень высока, рентабельность ниже ста процентов не опускается, с гектара обычно собирается от 20 до 30 центнеров бобов.

Производимое молоко на ЗАО имени М.И.Калинина сбывается на Кореновскиймолочноконсервный комбинат.

Поскольку данное хозяйство является единственным градообразующим фактором в хуторе Журавском, на его балансе находится почти вся социальная сфера. Ежегодно на содержание дорог, водопроводных сетей, Дома культуры, детского сада, столовой и других объектов выделяются значительные средства.

## 1.1.6. Доходы населения

Таблица 1.1.6.1. Показатели доходов  населения (в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития Братковского  сельского поселения)

| Показатель, единица измерения | 2011 год отчет | 2012 год оценка | 2012 г в % к 2011г. | 2013 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, чел. | 2633 | 2633 | 100,0 | 2635 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 8,4 | 8,6 | 102,4 | 9,1 |
| Численность экономическиактивного населения, чел. | 1772 | 1782 | 100,6 | 1783 |
| Численность занятых в экономике, чел. | 636 | 630 | 99,1 | 638 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 12,1 | 13,6 | 112,4 | 15,1 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 1,7 | 1,9 | 111,8 | 1,9 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. | 18,2 | 18,2 | 100,0 | 18,2 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел | 19 | 11 | 57,9 | 11 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,3 | 0,7 | 53,8 | 0,92 |

## 1.1.7. Планы и программы развития Братковского сельского поселения

Основные направления социально-экономического развития Братковского  сельского поселения определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, в частности по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Собственных программ по развитию, в частностисистемы коммунальной инфраструктуры, в муниципальном образовании не принято.Муниципальное образование реализует стратегию и другие документы социально-экономического развития муниципального образованияКореновского  района, это в первую очередь:

-Схема территориального планирования муниципального образования Кореновский район;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия развития аграрного сектора муниципального образования  Кореновский район на 2008 -2012 г.г. и на период до 2030 г.

-Целевая программа развития теплоэнергетической отрасли муниципального образования Кореновский район на 2008-2012 годы.

-Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновского района на 2012-2014 годы» утвержденная постановлением №2073 от 14.10.2011

## 1.2. Прогноз численности Братковского сельского поселения

Численность постоянного населения Братковского сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 2 510 человек, это 2,9% от численности Кореновского района.

Братковское сельское поселение является одним из десяти поселений, входящих в состав Кореновского района, и имеет в своем подчинении 2 населенных пункта — село Братковское (административный центр), хутор Журавский.

Таблица 1.2.1. Характеристика населенных пунктов,   входящих в состав Братковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь фактически освоенной территории, га | Численность населения, чел. | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Братковское | 622 | 1328 | 2,1 |
| 2 | хутор Журавский | 655 | 1182 | 1,8 |
| Всего |  | 1277 | 2510 | 1,9 |

Таблица 1.2.2. Сведения о занятости населения

| Наименование поселения/ населенного пункта | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ реализующие,продукцию | Работающие за пределами района | Студенты | В армии |  |  |
| Братковское с/п | 2510 | 1507 | 939 | 699 | 148 | - | 72 | 20 | 568 | 7 |
| Село Братковское | 1328 | 851 | 390 | 199 | 134 | - | 43 | 14 | 461 | 5 |
| хутор Журавский | 1182 | 656 | 549 | 500 | 14 | - | 29 | 6 | 107 | 2 |

Демографическая ситуация в поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Уровень рождаемости в последние годы находится на уровне 10-11 родившихся на 1000 человек постоянного населения, с 2005 года наблюдается снижение смертности.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). Однако, на рассматриваемой территории уровень миграционного прироста невелик и составляет 4-5 человек на 1000 населения.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Важнейшими задачами по улучшению демографической ситуации являются:

- развитие трудовых ресурсов;

- комплексное регулирование социально-трудовой сферы;

- создания условий для реализации программ по приобретению жилья;

- развитие социального партнерства;

- улучшение условий и охраны труда.

Основными задачами по развитию трудовых отношений администрация муниципального образования выделила:

- увеличение рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов;

- развитие имеющихся трудовых ресурсов и привлечение трудоспособного и высококвалифицированного населения;

- максимальное использование интеллектуальной собственности населения, инициативы и творческого потенциала;

- привлечение на территорию новых квалифицированных кадров для работы в сельской местности, в отраслях экономики, здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Братковского сельского поселения учитывались положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивый рост населения муниципалитета.

Прогноз численности населения муниципального образования Братковское сельское поселение произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Существующая численность населения сельского поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края — сборнику Краснодарстата "Сельские населенные пункты в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2009 года".

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Проектируемая территория обладает градостроительным и сельскохозяйственным потенциалом. На перспективу прогнозируется развитие в поселении предприятий агропромышленного комплекса и также предприятий сферы обслуживания.

В прогнозе численности населения были заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и Кореновском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Таблица 1.2.3. Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 11,3 | 11,8 | 12,8 | 14,1 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,9 | 14,9 | 14,0 | 13,1 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,6 | -3,0 | -1,3 | 1,0 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 7,1 | 8,9 | 9,8 | 10,7 |

На основе заложенных показателей была определена проектная структура населения. На расчетный срок прогнозируется:

– значительное снижение доли возрастных групп трудоспособного населения (на 7-8%),

– увеличение доли детей до 16 лет (на 3-4%) и населения пенсионного возраста (на 3-4%):

Таблица 1.2.4. Прогноз динамики возрастной структуры населения Братковского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 17,7 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 21,0 |
| - трудоспособного возраста | 62,8 | 61,5 | 58,8 | 56,9 | 55,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 19,6 | 20,6 | 22,3 | 23,3 | 23,3 |

На основании заложенных показателей нами была определена проектная численность Братковского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2,9 тыс. человек.

Таблица 1.2.5. Существующая и проектная численность Братковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Категории населения | Существующая | Проектная (2030 г.) | Прирост | Коэффициент увеличения на расчетный счет относительно существующего положения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Братковское сельское поселение | 2510 | 2900 | 390 | 1,16 |
| село Братковское | 1328 | 1500 | 172 | 1,13 |
| хутор Журавский | 1182 | 1400 | 218 | 1,18 |

## 1.3. Прогноз развития Братковского сельского поселения

Местное хозяйство представлено ОАО МОК «Братковский» (320 человек), ЗАО «им. М.И.Калинина»(340 человек), 22 фермерскими хозяйствами (из них 2 крупных хозяйства: «Астор», «Надежда»), а также 2 предприятиями связи, 1 предприятием сберегательного банка России, 2 отделениями почтовой связи, 1 отделение «Кореновскрайгаз», 2 ветеринарными участками, 3-ми предприятия торговли (Кореновское ГОРПО), 19 предпринимателями (из них занимающихся торговлей -5).

В сельскохозяйственном производстве занято около 30% всего работающего населения поселения. Развито растениеводство. Более половины всех посевных площадей занято под зерновые культуры, из технических культур преобладают посевы семян подсолнечника и сахарной свеклы.

В поселении развито животноводство молочного направления. Существенный вклад в экономику поселения вносят: ЗАО «им.М.И. Калинина», ОАО МОК «Братковский».

В поселении имеется 3 фермы КРС с поголовьем более 2 тысяч голов, 3 свинофермы с поголовьем более 3 тысяч голов. В индивидуальном секторе имеется КРС – более700 голов, свиней – более 800 голов, птицы – более 14 тысяч голов.

Природные ресурсы. Существенное влияние на экономику Братковского сельского поселения Кореновского района оказывают природные ресурсы. Поселение располагает такими природными ресурсами как земля и вода.

Основную часть территории (90%) почвенного покрова поселения составляют карбонатные черноземы и слабовыщелочные земли. Толщина гумусного слоя колеблется от115 до 137сантиметров.

На землях поселения выращиваются зернобобовые культуры, озимая пшеница, соя, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла. Площадь сельскохозяйственных угодий составляют 9135 га, площадь пашни - 9042 га, пастбищ 45 га, многолетних насаждений - 48 га.

Богатейшие наследие земель позволяет выращивать сельскохозяйственную продукцию, бахчевые, овощные культуры, дает возможность насаживать как можно больше фруктовых деревьев, кустарников, что позволит насытить рынок продукцией собственного производства, чем увеличить доходы в бюджет.

Большим богатством поселения, как и других поселений района, являются пресные подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.

Поселение пересекают две степные реки: Журавка и Очеретоватая Балка.

Анализ и оценка хозяйственного комплекса поселения. Братковское сельское поселения Кореновского района является аграрным, поэтому состояние экономики во многом зависит от развития сельскохозяйственной отрасли.

Муниципальное образование обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

благоприятные природно-климатические условия, позволяющие достигать высокой эффективности сельскохозяйственного производства;

выгодное географическое расположение, близость к г. Краснодару (80 км) и к основным транспортным «веткам» края, что положительно сказывается на сырьевом потенциале муниципального образования и расширяет географию сбыта готовой продукции;

близость к крупному железнодорожному узлу и федеральной автодороге «Дон».

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в муниципальном образовании проблемы и слабые стороны:

значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий сельского хозяйства (73 %);

отток квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей в города;

инфраструктурные ограничения: дороги, коммунальная инфраструктура;

превышение уровня смертности над уровнем рождаемости;

недостаток собственных оборотных средств в отдельных отраслях экономики (75%).

Анализ сильных и слабых сторон поселения выявил, что для устойчивого развития муниципального образования необходимо:

масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику муниципального образования;

создание условий для притока квалифицированных кадров через опережающий рост качества жизни населения в муниципальном образовании;

развитие предпринимательства и малого бизнеса;

предотвращение снижения рождаемости и соответственно старения населения;

предотвращение роста технического и технологического отставания производств;

создание организационных и экономических условий для формирования на территории поселения притока квалифицированных кадров в экономику муниципального образования.

Анализ экологических проблем обусловил необходимость создания на территории поселения мощностей по переработке твердых бытовых отходов, создания бойни для забоя сельскохозяйственных животных в частном секторе, организации сбора и утилизации биологических отходов.

Братковское сельское поселение – территория с градостроительным, природноресурсным, производственным, сельскохозяйственным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Кореновского района.

Для развития муниципального образования Братковское сельское поселение необходимо:

содействие местным компаниям по вопросам диверсификации в свете изменяющихся национальных приоритетов, оказание помощи и стимулирования местным предприятиям в контексте проведения комплексных мероприятий по улучшению экономической ситуации;

улучшение демографических показателей на основе экономического роста и строительства доступного жилья;

улучшение основных параметров качества жизни за счет роста доходов населения, развития системы здравоохранения, культуры, улучшения экологии.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

снятие инфраструктурных ограничений,

определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

повышение инвестиционной привлекательности.

Сцелью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Братковского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории, определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Братковского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Формирование условий развития инвестиционной деятельности невозможно без реализации инфраструктурных инвестиционных проектов. Мероприятия данного направления направлены на проведение соответствующих процедур с целью инфраструктурного развития территории, ориентированного на расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным сетям.

Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Развитие агропромышленного комплекса. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизация сельского населения, создание современной инфраструктуры на селе. Необходимым условием обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста является проведение реконструкции и модернизации животноводческих ферм, развитие интенсивного животноводства и растениеводства, привлечение инвестиций в сферу материального производства, обновление оборудования, внедрение новых технологий, проведение реконструкции предприятий, направленное на снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности, максимальной загрузки основных производственных фондов.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Осуществление приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" предусматривает реализацию первоочередных мер, направленных на ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования. Но, не смотря на это, в настоящее время из-за низкого уровня конкурентоспособности агропромышленного комплекса возможности его развития недостаточны для гарантированного удовлетворения спроса населения на продовольствие, для устойчивого воспроизводства материально-технических ресурсов, для кадрового и природно-экологического потенциала сельского хозяйства и для повышения уровня жизни сельского населения.

Наибольший удельный вес в структуре отраслей сельского хозяйства занимает отрасль растениеводства – 63,1%, 70%в его общем объеме растениеводства составляет – пшеница.

Данный фактор может быть использован при развитии перерабатывающей промышленности, в частности переработке сельскохозяйственной продукции.

Развитие агропромышленного комплекса невозможно без создания самодостаточного агропромышленного кластера с внедрением интенсивных аграрных технологий. С этой целью необходимо осуществить на территории поселения строительство тепличного и животноводческого комплекса, проведение работ по гидромелиорации.

Дополнительно создаваемая инфраструктура в виде снабженческо-сбытовых мощностей даст возможность обеспечить товаропроизводителей гарантированным сбытом произведенной продукции, сохранить ее качественный и товарный вид, увеличить степень переработки и увеличить доходы от ее реализации.

Водные возможности и рыбные ресурсы позволяют планировать развитие спортивного рыболовства, водоемы следует зарыблять и отводить места не только для ловли рыбы любителями, но и развития рыбной отрасли. В перспективе возможно строительство цеха по переработке рыбы.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства преимущественно за счет развития малых предприятий, предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного производства. Промышленность представляет собой ведущий сектор хозяйственного комплекса района, призванный придать динамичное социально-экономическое развитие и благодаря этому значительное повышение уровня жизни её населения.

Мероприятия по обеспечению устойчивого наращивания потенциала и по созданию условий для обновления основных фондов, модернизации материально-технической базы отраслей экономики, обеспечивающей соответствие современным стандартам структурированы по следующим направлениям:

привлечения инвестиций в сферу материального производства;

обновления оборудования, внедрение новых технологий;

проведения реконструкции предприятий, направленное на снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности;

максимальной загрузки основных производственных фондов.

Большим богатством поселения являются пресные подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс. В связи с этим достаточно перспективным будет создание инвестиционных площадок для предприятий по производству бутилированной воды.

## 1.4. Прогноз развития застройки Братковского сельского поселения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Братковском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений поселения представлена 1 детским садом на 40 мест средней общеобразовательной школой на 340 мест в с. Братковском и 1 детским садом на 40 мест, средней общеобразовательной школой на 305 мест в х. Журавском. Уровень охвата населения учреждениями образования не отвечает потребностям населения (50% в детских садах, 100% в школах).

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Таблица 1.4. 1.Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет)

и школьного возраста (7-17 лет) МО Братковское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного(1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 159 | 6,3 | 316 | 12,6 |
| 2015 | 175 | 6,9 | 310 | 12,2 |
| 2020 | 185 | 7,1 | 333 | 12,7 |
| 2030 | 239 | 8,2 | 396 | 13,7 |

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность проведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- строительство в с. Братковском детского сада вместимостью 65 мест;

- строительство в х. Журавском детского сада вместимостью 60 мест.

Вместимости существующих школ на расчетный срок достаточно для обеспечения населения проектируемой территории образовательными услугами.

Здравоохранение. Из объектов здравоохранения районного значения на территории поселения расположено 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в с. Братковское и х. Журавском.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство в х. Журавском амбулатории на 55 посещений в смену (с учетом обслуживания населения с. Братковское).

Стационарное обслуживание населения предполагается в г. Кореновск.

На расчетный срок необходимо предусмотреть размещение новых аптек совокупной торговой площадью не менее 30 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Кореновский район. В настоящее время на территории поселения социальные учреждения со стационаром отсутствуют. Имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 60 человек.

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Кореновского района, на расчетный срок необходимо предусмотреть обеспечение населения Братковского сельского поселения местами в этих учреждениях:

- 2 мест в детских домах интернатах;

- 16 мест в домах-интернатах для престарелых;

- 2 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Место размещения и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Кореновского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 35 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в Братковском сельском поселении представляет собой систему, состоящую из 8 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:

- 6 плоскостных спортивных сооружений;

- 2 спортивных залов;

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Братковского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для проведения следующих мероприятий:

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 240 м2;

- строительство новых спортивных залов общего пользования с совокупной площадью пола не менее 240 м2;

- строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола не менее 240 м2;

- строительство бассейнов общей площадью зеркала воды не менее 75 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади (с учетом существующих объектов) до 5,7 тыс. м2;

- строительство новой или реконструкция существующей детско-юношеской спортивной школы общей площадью пола залов не менее30 м2;

- строительство спортивно-досуговых центров совокупной площадью залов не менее 0,9 тыс. м2.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры проектируемой территории представлены 2 клубными учреждениями общей вместимостью 240 мест и 2 сельскими библиотеками. Библиотечный фонд библиотеки составляет 72,0 тыс. экземпляров.

Существующие учреждения культуры и искусства в полной мере удовлетворяют потребностям как существующего, так и проектного населения.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

Учреждения потребительской сферы Братковского сельского поселения представлены 8-ю предприятиями розничной торговли общей площадью торговых залов 441 м2, 2-мя парикмахерскими. Предприятия общественного питания и другие объекты бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить дополнительное размещение следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью не менее 430 м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 120м2;

- предприятия общественного питания – общей торговой площадью не менее 120 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 18 человек;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью 20 мест.

Для обеспечения населения Братковского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 1,0 га, для предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,4 га.

Таблица 1.4. 2. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 
муниципального образования Братковское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 203 | 080 | 123 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 379 | 645 | 266 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 40 | 0 | 40 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 53 | 0 | 53 |
| 14 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 29 | 0 | 29 |
|  | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 16 | 0 | 16 |
| 20 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 35 | 0 | 35 |
| 22 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 145 | 0 | 145 |
| 24 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 13,1 | 72 | 0 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 9 | 0 | 9 |
| 25 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 232 | 240 | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,03 | 3,3 | 0 |
| 27 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 232 | 0 | 232 |
| 28 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 232 | 115 | 117 |
| 29 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 232 | 0 | 232 |
| 30 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 73 | 0 | 73 |
| 31 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 5653 | 0 | 5653 |
| 32 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 29 | 0 | 29 |
| 33 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 870 | 0 | 870 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) | 870 | 441 | 429 |
| 35 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 116 | 0 | 116 |
| 36 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 17,4 | 0 | 17 |
| 37 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 116 | 0 | 116 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 20 | 15 | 5 |
| 39 | Прачечные, | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 174 | 0 | 174 |
| 40 | Химчистки – фабрики химчистки, | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 10,44 | 0 | 10 |
| 41 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 20 | 0 | 20 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 17 | 0 | 17 |
| 43 | Пождепо, | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,7 |  | 0,7 |
| 45 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс.чел. | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Братковскомсельском поселении будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

2. Охрана окружающей среды

2.1.Охрана водных ресурсов

На территории Братковского сельского поселения водными объектами являются реки Очеретоватая балка и Журавка. Река Журавка (с впадающей в нее рекой Малеваной) и Очеретоватая балка являются правыми притоками р. Левый Бейсуг. Направления течения - субширотное, почти параллельно друг другу. Длина рек в среднем 30-40 км. По течению реки перегорожены и фактически представляют каскады прудов различной величины.

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для всех рек поселения характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта. Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья достигает 1-1,5 м. Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4-5 дней. Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и заканчивается оно в конце апреля - начале мая.

Высота подъема уровня летне-осенних паводков, вызванных выпадением дождей ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0 м.

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается небольшими паводками.

С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.

В рамках социально–гигиенического мониторинга осуществлялся лабораторный контроль за качеством воды открытых водоемов.

В последние годы муниципальным образованием не проводится очистка открытых водоемов, что привело к снижению проточности водоемов и снижению процессов самоочищения. Кроме этого, в летний период возросли среднегодовые температурные показатели воздуха,  которые привели к повышению температуры воды в водоемах и создали благоприятные условия для развития микроорганизмов, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек не располагаются действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах, кроме свалки мусора в северо-восточной части хутора Журавский. А также на территориях населенных пунктов с.  Братковское и х. Журавский в водоохранных зонах рек размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории  в настоящее время осуществляется, в основном, по кюветам вдоль дорог и по рельефу местности, поступая в ближайшие водотоки, без очистки. Очистные сооружения на рассматриваемой территории отсутствуют.

Несмотря на то, что предприятия агропромышленного комплекса Братковского сельского поселения не размещаются в водоохранных зонах, складирование навоза на прилегающей к комплексам и фермам территориях, буртование на полях приводит к поступлению навозной жижи в водоисточники.

Особенно неблагоприятные ситуации возникают в паводковые периоды. Наибольшее количество загрязнений в поверхностные водоемы поступает с неочищенным поверхностным стоком с территорий жилых образований производственных и сельскохозяйственных объектов.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Журавского сельского поселения (реки Журавка – 200 м, реки Очеретоватая Балка – 100 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Предусматриваетсяполноеканализование населенных пунктов поселения путемпрокладки канализационных сетей и строительства современных очистных сооружений.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Помимо проектирования системы хозяйственно-бытовой канализации генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

Для системы поверхностного ливневого водоотвода предлагается открытая система (железобетонные лотки с решетками) со сбросом на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой канализации.

При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью.

Для очистки дождевых стоков может быть  рекомендована установка типа «Ключ Н 1,2,5,10» и «Поток 1,2,5,10», выпускаемых ЗАО «Техносфера».

Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод будет повышена степень благоустройства Братковского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Братковского сельского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях района необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сооружений (септиков).

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах всех рек сельского поселения необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

- разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и подъему грунтовых вод на плакорных площадях;

- провести мероприятия по расчистке русел всех рек;

- провести облесение берегов водотоков водорегулирующими лесополосами.

Негативное влияние на поверхностные воды на этапе строительства оказываться не будет, так как все объекты строительства не находятся в водоохранных и прибрежных зонах.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.2.Охрана воздушного бассейна

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт, животноводческие объекты и территории сельхозпредприятий. В связи с тем, что Братковское сельское поселение Кореновского района является аграрным, загрязнение атмосферного воздуха происходит в период массовой уборки урожая вследствие выжигания растительных остатков на сельскохозяйственных полях, а также выжигание камыша и придорожной полосы.

Наличия этилированного бензина в реализации на АЗС и складе ГСМ не обнаружено. Регулировка двигателей автомобилей осуществляется на имеющихся СТО и МТМ предприятий, контроль за выбросами двигателей производится на посту контроля СОпри осуществлении технических осмотров автомобилей ежегодно.

Стационарных постов наблюдения в Братковском сельском поселении нет.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с  численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек поселения;

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей;

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие;

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии;

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время;

- не производить работы по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с;

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного транспорта и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения вносят действующие объекты теплоснабжения. Котельные работают на газовом топливе. Воздействие данных объектов является сосредоточенным и приурочено к немодернизированным котельным.   Санитарные разрывы от котельных до жилой застройки соблюдаются.

В настоящее время в северо-восточной части хутора Журавский размещается свалка мусора. Санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. В границах данной СЗЗ располагаются кварталы усадебной жилой застройки общей площадью порядка 17 га, где проживают около 400 человек.

В юго-западной части х. Журавский находится производственная база (гаражи, ремонтные мастерские, склад ГСМ, электроцех, строительная бригада), санитарно-защитная зона которой составляет 300 м. В границах данной СЗЗ проживают порядка 100 человек.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, проектом предусмотрены закрытие и рекультивация действующей свалки мусора в хуторе Журавском и определено возможное место для размещения площадки временного хранения мусора площадью 2 га в 3,5 км к югу от села Братковского, в 1,5 км от х. Журавский. Генеральным планом предусмотрено сохранение производственной базы  при условии ее модернизация для обеспечения нормативного санитарно-защитного разрыва.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и модернизация, повышение технических категорий автодорог общего пользования;

- реконструкция и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов;

- проектирование новых автомобильных дорог вести с учетом обеспечения санитарных разрывов до жилой застройки;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- закрытие и рекультивация действующей свалки мусора в хуторе Журавском;

- организация площадки временного хранения мусора в соответствии с санитарными нормами;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания площадки временного хранения мусора;

- замена и ремонт оборудования на объектах теплоснабжения, проектирование новых котельных  необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки;

- реализация мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон;

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Также необходимо:

- осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- постоянно совершенствовать технологические процессы на производственных предприятиях, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу;

- во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, поступающей из животноводческих комплексов, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также  установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами;

- для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории. Для стабилизирования и улучшения экологической ситуации на всей территории сельского поселения на период реализации проекта необходимо осуществление вышеперечисленных мероприятий, а также проведение государственных и общественных экологических экспертиз при проектировании объектов на выделенных территориях.

2.3.Охрана почвенно-растительного покрова

Почва как фактор окружающей среды, занимает особое положение, так как может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Приоритетные экологические проблемы связаны с сельскохозяйственной специализацией Братковского сельского поселения, это деградация (истощение, резрушение, заболачивание) и загрязнение почв.

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии.В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

При обрабатывании земель происходит их загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации,  полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная.

Предложенные генеральным планом территории под развитие Братковского сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель,   борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

- создание   высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Братковского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

Сельскохозяйственная отрасль поселения должна быть ориентирована на адаптивно-ландшафтное земледелие, предусматривающее противоэрозионное устройство землепользования, применение почвоохранных систем земледелия.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам поселения, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

2.4.Охрана недр

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены пресными подземными водами. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Братковского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяются расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Братковского сельского поселения на основании лицензии ведут добычу пресных подземных воддва недропользователя (ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский", ЗАО им. Калинина) из 12 скважин.Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и СЭС.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении добычных работ или при отработке отдельных участков месторождений необходимо проведение рекультивационных работ.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

2.5.Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний

Основными источниками шума в Братковском сельском поселении являются:

- транспортное движение по автодорогам;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

- строительные площадки.

Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума незначительны, поскольку поток автотранспорта небольшой, крупных промышленных предприятий нет, производственные сельскохозяйственные предприятия рассредоточены и малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:

- вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;

- в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;

- соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;

- применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.

2.5.Инженерная инфраструктура территории и альтернативные источники энергоснабжения

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Для развития на перспективу и подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий генеральным планом определены следующие мероприятия:

- реконструкция  трансформаторных подстанций  с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности;

- организация телемеханизации подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинской РРЭС;

- прокладка воздушных линий электропередачи 10кВ к планируемым функциональным зонам;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Помимо вышеперечисленных мероприятий также необходимо предусмотреть на перспективу переход на альтернативные (возобновляемые) источники энергии в целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения качества окружающей природной среды.

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Проектом планируется прокладка сетей среднего давления и установка шкафных газорегуляторных пунктов  для обеспечения газом проектируемых территорий и не газифицированных поселков.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

В целях совершенствования системы теплоснабжения населенных пунктов района помимо реконструкции и модернизации существующих газовых котельных и перевода на газовое топливо объектов, работающих на жидком и твердом топливе, на расчетный период также необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на альтернативные источники тепла, работающие от возобновляемых источников энергии.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

.

3.Памятники истории и культуры

Таблица 3.1.Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране( памятники археологии)

| № пп | Экспл.№ (по схеме) | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № по паспорту | № по инвента ризации | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 105 | Курган "Братковский-1" IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | с. Братковское, 2,4 км от северо-западного угла села | 5359 | 2234 | 38 |  | 4 | 90 | 150 | 237 |
|  | 106 | Курган "Братковский-2" IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | с. Братковское, 3,85 км от северо-западного угла села | 5360 | 2235 | 39 |  | 0,6 | 40 | 50 | 237 |
|  | 107 | Курган "Братковский-3" IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | с. Братковское, 4,8 км от северо-западного угла села | 5361 | 2236 | 40 |  | 0,4 | 40 | 50 | 237 |
|  | 150 | Курганная группа "Журавский-1" (4 насыпи- 3 насыпи не прослеживаются) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 3,8 км от северо-восточного угла хутора | 5409 | 2221 | 124 |  | 4 | 98 | 150 | 237 |
|  | 151 | Курганная группа "Журавский-2" (5 насыпей-2 насыпи не прослеживаются) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,9 км от северо-восточного угла хутора | 5410 | 2222 | 125 | 1 | 2 | 59 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,5 | 92 | 125 |  |
|  | 152 | Курганная группа "Журавский-3" (2 насыпи) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,5 км от северо-восточного угла хутора | 5411 | 2223 | 126 | 1 | 0,6 | 51 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 62 | 50 |  |
|  | 153 | Курганная группа "Журавский-4" (7 насыпей) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 0,6 км от северо-восточного угла хутора | 5412 | 2224 | 127 | 1 | 1 | 56 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 34 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 74 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 88 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 68 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 44 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,6 | 35 | 50 |  |
|  | 154 | Курганная группа "Журавский-5" (2 насыпи -1 насыпь не прослеживалась) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,35 км от юго-восточного угла хутора | 5413 | 2225 | 128 | 1 | 3 | 84 | 125 | 237 |
|  | 155 | Курганная группа "Журавский-6" (8 насыпей -2 насыпи не прослеживаются) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 1,95 км от северо-восточного угла хутора | 5414 | 2226 | 129 | 1 | 0,6 | 41 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 36 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,05 | 70 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,3 | 82 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  | 156 | Курганная группа "Журавский-7" (4 насыпи) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,1 км от северо-западного угла хутора | 5415 | 2227 | 130 | 1 | 2,7 | 92 | 125 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,25 | 35 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 56 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 28 | 50 |  |
|  | 157 | Курганная группа "Журавский-8" (7 насыпей- 4 насыпи под застройкой) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 1,25 км от северо-западного угла хутора | 5416 | 2228 | 131 | 1 | 0,6 | 32 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 54 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 158 | Курганная группа "Журавский-9" (5 насыпей) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 0,65 км от северо-западного угла хутора | 5417 | 2229 | 132 | 1 | 4 | 91 | 150 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 64 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,2 | 62 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 35 | 50 |  |
|  | 159 | Курганная группа "Журавский-10" (5 насыейи) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 0,6 км от северо-западного угла хутора | 5418 | 2230 | 122 | 1 | 0,6 | 38 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,7 | 58 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 66 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 27 | 50 |  |
|  | 160 | Курган "Журавский-11" IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,35 км от северо-западного угла хутора | 5419 | 2231 | 133 |  | 0,8 | 44 | 50 | 237 |
|  | 161 | Курганная группа "Журавский-12" (9 насыпей) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 2,65 км от северо-западного угла хутора | 5420 | 2232 | 134 | 1 | 1,7 | 26 | 75 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 26 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0.6 | 26 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 63 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 66 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 27 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 | 36 | 50 |  |
|  | 162 | Курганная группа "Журавский-13" (2 насыпи) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э | х. Журавский, 1,1 км от юго-западного угла хутора | 5421 | 2233 | 135 | 1 | 0,5 | 50 | 50 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |
|  | 437 | Курган «Братковский» IIIтыс.до н.э.-Iтыс.н.э. | с.Братковское, 0,5 км к северу от северной окраины села на северной окраине сада | В |  |  |  | 1 | 51 | 50 |  |
|  | 438 | Курганная группа «Братковский 4» (2 насыпи) IIIтыс.до н.э.-Iтыс.н.э. | с.Братковское, 2,5 км к западу от западной окраины села правый берег балка Очертоватая | В |  |  | 1 | 0,7 | 52 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,7 | 46 | 75 |  |
|  | 439 | Курган «Братковский 5» IIIтыс.до н.э.-Iтыс.н.э. | с.Братковское, 3,875 км к западу от западной окраины села левый берег балки Очертоватая | В |  |  |  | 1 | 28 | 50 |  |
|  | 440 | Курган «Братковский 6» IIIтыс.до н.э.-Iтыс.н.э. | с.Братковское, 5,875 км к западу-юго-западу от западной окраины села | В |  |  |  | 1 | 27 | 50 |  |
|  | 441 | Курган «Братковский 7» IIIтыс.до н.э.-Iтыс.н.э. | с.Братковское, 6,75 км к западу-юго-западу от западной окраины села | В |  |  |  | 1 | 28 | 50 |  |
|  | 442 | Курганная группа «Журавский 14» (2 насыпи) IIIтыс.до н.э.- Iтыс.н.э. | х. Журавский, 1,46 км к югу от юго-восточного угла села | В |  |  | 1 | 1,2 | 43 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 32 | 50 |  |

Таблица 3.2.Памятники истории, архитектуры и монументального искусства

| № пп | Эксплик. № на схеме | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост.на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЕЛО БРАТКОВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | с. Братковское, у Дома культуры | 1530 | 63 | Р | И |
|  | ХУТОР ЖУРАВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г. | х. Журавский, центр | 1539 | 63 | Р | И |
|  | Количество памятников |  |  |  | И | 2 | итого по поселению 2 |

И – памятник истории

В- выявленный объект культурного наследия

Р- памятник региональной категории охраны

63- Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975

4.Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1.Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Главной задачей этих мероприятий, обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в ЧС, является обеспечение безопасности людей в ЧС.

Безопасность людей в ЧС обеспечивается:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных и техногенных ЧС;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций, созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки населенного пункта, строительства специфически устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС планируются и осуществляются дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретной территории и с учетом насыщенности этой территории объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

Система защиты населения в ЧС формируется на основе:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов.

Мероприятия по защите населения в ЧС планируются и проводятся при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

Общие для Краснодарского края организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Краснодарского края, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Краснодарского края или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Законом Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 26.06.98 г. № 135-КЗ.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Главной задачей этих мероприятий, обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в ЧС, является обеспечение безопасности людей в ЧС.

Безопасность людей в ЧС обеспечивается:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных и техногенных ЧС;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций, созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки населенного пункта, строительства специфически устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС планируются и осуществляются дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретной территории и с учетом насыщенности этой территории объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

Система защиты населения в ЧС формируется на основе:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов.

Мероприятия по защите населения в ЧС планируются и проводятся при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

Общие для Краснодарского края организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Краснодарского края, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Краснодарского края или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной средыот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Законом Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 26.06.98 г. № 135-КЗ.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на химически опасных объектах

В связи с тем, что часть территории Братковского сельского поселения попадает в зону поражения СДЯВ при авариях на ж/д транспорте, то для населения предусматривается резерв СИЗ (противогазы марки ГП-7, ГП-7В с дополнительным патроном ДПГ-3, или противогазы – универсальная защита ВК) из расчета 100% + 5% на подгонку по штатам военного времени для населения и обслуживающего персонала, а также пункты выдачи указанных средств.

Для профилактики аварийных ситуаций на ХОО необходимо:

- обеспечить строжайший контроль и неукоснительное выполнение мер безопасности;

- снизить запасы опасных веществ на ХОО( химически опасных объектах) до минимально возможных (количество определяется на дальнейших стадиях проектирования);

- при эксплуатации объекта проводить инструктаж людей о действиях во время химического заражения территории.

- При возникновении аварийной ситуации на ХОО, население попадающее в зону действия поражающих факторов должны быть эвакуированы из зоны заражения по направлениям (путям) эвакуации, либо укрыться в герметичных помещениях с использованием средств защиты.

Службы ГОЧС организуют спасательные работы и ликвидацию последствий аварии, обеспечивая проведение комплекса работ:

- химическую, пожарную и медицинскую разведку;

- оценку необходимости проведения мер противопожарной безопасности;

- оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасных зон;

- специальную обработку людей, одежды, местности, строений;

- полную ликвидацию последствий аварии.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Предлагается осуществление следующих мер, направленных на снижение риска аварий на ПОО и ВОО:

1) Составление организационно-технических мероприятий на год, в котором планируется выполнение работ, направленных на повышение промышленной безопасности (модернизация техники и оборудования, реконструкция, строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда).

2) Составление пожарно-технических мероприятий.

3) Составление ежеквартальных планов по организации охраны труда.

4) Разработка мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной работы в осенне-зимний и паводковый период.

5) Организация контроля за выполнением вышеперечисленных мероприятий, за состоянием охраны труда, за выполнением пожарной безопасности.

6) Составление плана мероприятий по снижению или исключению воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих и окружающую среду.

7) Систематическое проведение обучения работников  методам, способам, средствам обеспечения безопасности производственного процесса и вопросам охраны труда (в том числе проведение вводных инструктажей, обучение и проверка знаний поОТ, повышение квалификации и переподготовка кадров) и обеспечение периодической проверки знаний.

8) Проведение лицензирования видов деятельности и работы, представляющей особую и повышенную опасность.

9) Обеспечение всех подразделений нормативными документами, справочными и учебно-агитационными пособиями (ГОСТ, СНиП, правила, нормы, инструкции) в области промышленной безопасности.

10) Проведение совещаний по охране труда, технике безопасности и соблюдению технологических регламентов в части безопасного ведения производственного процесса с отчетами руководителей и специалистов рассмотренных объектов.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях

В связи с тем, что на территории Братковского сельского поселения крупные гидротехнические сооружения, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, отсутствуют, мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на гидротехнических сооружениях не разрабатывались.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на объектах ЖКХ

Мероприятия по предупреждению пожаров в жилых и общественных зданиях.

При разработке генерального плана Братковского сельского поселения предусмотрены проектные решения в соответствии с требованиями нормативной документации, которые обеспечивают взрывопожарную безопасность и максимальное снижение вероятности возникновения ЧС на проектируемых объектах.

При детальной планировке зданий необходимо соблюсти противопожарные мероприятия, учитывающие:

-	планировочные и конструктивные решения для предотвращения распространения пожара из помещения в помещение и в целом по отдельным частям здания;

-	эвакуационные пути и выходы из помещений, этажей и зданий;

-	решения, обеспечивающие тушение пожара и проведение спасательных работ в максимально короткое время.

Для обеспечения противопожарной защиты объектов необходимо:

-	количество пожарных отсеков, на которое должно быть разделено здание, определять по таблице 1 пункта 1,14* СНиП 2.08.02-89*;

-	для обеспечения степени огнестойкости зданий предел огнестойкости принимать для отдельных его частей (для несущих элементов, наружных стен, междуэтажных перекрытий, внутренних стен лестничных клеток, маршей и площадок лестниц и т.д.);

-	в соответствии НПБ 110-99 пункт 2.15 все помещения (кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер, насосных с фильтрами очистки оборотного водоснабжения) оборудовать системой пожарно-охранной сигнализацией;

-	для тушения возможных пожаров и проведения спасательных работ к зданиям предусматривать пожарные проезды;

-	для наружного пожаротушения предусмотреть пожарные гидранты.

В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков, независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним, допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке, качество которой должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.

В зданиях с чердаками при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов.

В зданиях всех степеней огнестойкости не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.

В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен.

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих материалов. Необходимо следить за исправностью выключателей, вилок и розеток электроснабжения и электрических приборов.

Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенными электронагревательные приборы и телевизоры. При ремонте электронагревательных и электронных приборов следует отключать их от сети.

Эксплуатация наиболее пожаро- и взрывоопасных бытовых приборов (телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и др.) должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями инструкций и руководств.

В соответствии с Письмом Госстроя России от 09.10.00 № СК-4434/9 и Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России от 28.09.00

№ 20/2.2/3438 «О повышении противопожарной защиты жилых зданий», при проектировании жилых зданий необходимо предусматривать:

-	оборудование помещений автономными пожарными извещателями, реагирующими на дым на ранней стадии возгорания;

-	применение первичных устройств внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, в том числе с использованием хозяйственно-питьевого водопровода;

-	оборудование помещений устройствами защитного отключения электроэнергии (УЗО).

Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

Населению Братковского сельского поселения необходимо знать правила поведения людей на пожаре.

Если в жилом помещении вспыхнул огонь, возникло возгорание или начался пожар, необходимо немедленно осмотреть очаг возгорания и, по возможности, приступить к его тушению собственными силами.

Тушение очагов возгорания необходимо производить огнетушащими веществами. Выбор способов и приемов тушения очагов возгораний зависит от конкретных условий, обстановки в зоне пожаров и наличия технических средств, которые можно использовать для тушения огня.

Как правило, сильное пламя из оконных и дверных проемов является свидетельством больших скоростей горения или сгорания большого количества материалов. Значительное количество густого дыма является признаком горения при недостатке кислорода. На начальную стадию разрушения отдельных конструкций указывают отслаивание защитного слоя бетона, деформация арматуры железобетонных колонн, образование трещин в пролетах и опорах железобетонных балок, прогибы и характерный треск деревянных балок.

Первичные очаги возгорания целесообразно тушить с использованием воды, огнетушителей, засыпать песком или землей, а также применять другие подручные средства (плотную ткань, лучше мокрую, и т.д.).

Вода – по сравнению с другими огнетушащими веществами имеет небольшую теплоемкость и пригодна  для тушения большинства горючих веществ: один литр воды при нагревании от 0 до 100°С поглощает 419 кДж теплоты, а при испарении – 2260 кДж. Вода обладает достаточной термической стойкостью (свыше 1700°С) и по этому показателю она технически ценнее многих других огнетушащих веществ. Вода обладает тремя свойствами огнетушения:

-	охлаждает зону горения или горящие вещества;

-	разбавляет реагирующие вещества в зоне горения;

-	изолирует горючие вещества от зоны горения.

Водяной пар в зоне горения уменьшает концентрацию кислорода, поддерживающего горение. Для борьбы с огнем вода может применяться в виде цельной, компактной, а также рассеянной струи.

Следует помнить, что вода не всегда может быть использована для тушения огня. Нельзя тушить водой горючие жидкости (это только расширит очаг пожара), электрические провода.

Когда для ликвидации возгораний нельзя использовать воду, применяют огнетушащие пены.

Огнетушащая пена – это смесь газа с жидкостью. Пузырьки газа могут образовываться в результате химических процессов или механического смешения газа с жидкостью. Чем меньше размеры образующих пузырьков и сила поверхностного натяжения пленки жидкости, тем более устойчива пена. При небольшой плотности

(0,1-0,2 г/см) пена растекается по поверхности горючей жидкости, изолируя ее от пламени. В итоге прекращается поступление паров в зону горения при одновременном охлаждении поверхности жидкости.

Огнетушители углекислотные (ОУ) используются для тушения загорания различных веществ и материалов при температуре окружающего воздуха от  минус 25 до плюс 50 °С, а  также   электрооборудования под напряжением. Емкость баллонов – 2, 5 и 8 л. Заряд углекислотных огнетушителей по весу необходимо проверять один раз в три месяца. Потеря массы не должна превышать 10 %.

Зарядку огнетушителей производят в специальных мастерских. Срок их действия на 5 лет меньше, чем порошковых огнетушителей.

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) применяются для тушения загораний жидких и твердых веществ и материалов, за исключением щелочных и щелочноземельных материалов и их сплавов, а также для тушения загораний электрооборудования под напряжением. Используются при температуре отплюс 5 до плюс 50 °С. Емкость баллона – 5 и 10 л, длина струи – от 3 до 4,5 м, продолжительность действия – от 20 до 45 секунд.

При тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направляют струю в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз.

Огнетушители порошковые применяются при тушении телевизоров, даже включенных в сеть. При этом следует покрыть порошком всю поверхность.

Для достижения наибольшей эффективности действия огнетушителей необходимо приводить их в рабочее состояние недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества, а действовать быстро, так как работают они непродолжительное время (пенные 20...45 с, углекислотные 15...25 с, порошковые 10...25 с).

При возникновении возгорания не следует открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхнет сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать дверь в комнату, где возникло возгорание – пламя может полыхнуть навстречу.

При тушении огня собственными силами, населению необходимо всеми способами защищаться от дыма – использовать противогазы с гопкалитовым патроном или дополнительной насадкой ДПГ-1 (для защиты от окиси углерода), за неимением противогазов – дышать через мокрую тряпку, по задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком.

Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов установлен единый номер – «01». При вызове пожарной команды необходимо указать точный адрес, место и характер возгорания. Нужно немедленно оповестить соседей об опасности. Затем, перекрыв газ (в газифицированном помещении) и отключив электричество, взяв документы и наиболее ценные вещи, быстро покинуть помещение и здание.

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и участие в их ликвидации осуществляются в безусловном порядке («О пожарной безопасности»,

№ 69-ФЗ).

При тушении пожаров проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:

-	проникновение в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений;

-	создание условий, препятствующих развитию пожаров и обеспечивающих их ликвидацию;

-	ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

-	эвакуация с мест пожаров людей и имущества.

Наружное пожаротушение проектируемых зданий Братковского сельского поселения будет производиться из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты, расположенные на кольцевых водопроводных сетях согласно СНиП 2.04.03-85. Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Указание мест размещения ПГ на данной стадии проектирования не предусматривается. Места расположение ПГ при детальной разработке проектов необходимо указывать на схемах наружного водоснабжения и канализации (НВК).

К пожарным гидрантам необходимо предусмотреть свободный подъезд пожарных автомашин. У мест расположения ПГ необходимо расположить флуоресцентные указатели с нанесением буквенных индексов по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» и ГОСТ 12.4.009-83* «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а стояк освобожден от воды.

Эвакуация людей.

В зданиях, как правило, необходимо предусматривать оповещение о пожаре. Способ оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в зависимости от назначения здания, его объемно-планировочного и конструктивного решения.

В соответствии с НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях», оповещение людей о пожаре должно осуществляться:

-	подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

-	трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей при возникновении пожара – своевременная эвакуация из помещения.

Управление эвакуацией должно осуществляться:

-	включением эвакуационного освещения;

-	передачей по системе оповещения специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

-	трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения;

-	включением световых указателей направления эвакуации;

-	дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*, каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнения, чтобы эвакуация людей из помещения была завершена до момента достижения ОФП (опасный фактор пожара) предельно допустимых значений. В связи с этим, количество, размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов определяются в зависимости от необходимого времени эвакуации, т.е. времени, в течение которого люди должны покинуть помещение, не подвергаясь опасному для жизни и здоровья воздействию пожара.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации при проектировании зданий необходимо:

-	из помещений, расположенных в цокольных этажах, с одновременным пребыванием шести и более человек предусматривать два эвакуационных выхода. Из бань и саун один из выходов проектировать обособленным непосредственно наружу. Для остальных помещений цокольных этажей предусматривать один эвакуационный выход;

-	из помещений спортзалов и закрытых бассейнов с одновременным пребыванием более 50 человек предусматривать по два эвакуационных выхода;

-	с каждого этажа проектируемых зданий предусматривать не менее двух эвакуационных выходов;

-	в дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток предусмотреть запоры, обеспечивающие свободное открывание дверей изнутри и без ключа. В зданиях высотой более четырех этажей указанные двери выполнять глухими или с армированным стеклом;

-	открытие дверей на путях эвакуации предусмотреть по направлению выхода из здания;

-	в зданиях на путях эвакуации применять материалы с ограничением пожарной опасности;

-	ширину маршей и площадок лестниц в лестничных клетках принимать согласно нормативной документации;

-	на крышах зданий устраивать пожарные лестницы, на чердаки – выходы лестниц лестничных клеток. Выход из чердака на кровлю предусматривать во всех зданиях.

На путях эвакуации людей необходимо вывесить схемы с путями эвакуации.

Меропрития по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения.

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием специальных программ по указанным проблемам.

Проектные решения по повышению устойчивости функционирования источников электро-, водо-, тепло-, газоснабжения приведены в п. 3.1.2 настоящего раздела.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на транспорте

В соответствии с СП 11-112-2001 Приложение Г при частоте реализации опасности 10-5  - 10-6 случаев в год,территория по степени опасности возникновения ЧС относится к зоне приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по снижению риска. В связи с этим, в разработке решений по предупреждению ЧС на территории населенных пунктов Братковского сельского поселения в результате аварий на рядом расположенных транспортных железнодорожных и автомобильных коммуникациях в разделе ИТМ ГОЧС нет необходимости.

4.2.Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация– обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации– опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

## Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций

Полностью избежать природных ЧС пока не представляется возможным, так как природные стихийные процессы неуправляемы. Но процедуры управлением риском позволяют ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных природных факторов.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

### Мероприятия по защите населения и территории Братковского сельского поселения от опасных природных явлений

В соответствии с инженерно-геологическим районированием (см. п. 1.2.5), территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

Распространение опасных физико-геологических процессов по площади сельского поселения отражены на карте инженерно-геологического районирования, представленных в Приложении Д, л.1.

К опасным геологическим процессам территории Братковского поселения относятся следующие процессы:процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные), затопление, подтопление и заболачивание, дефляционно-аккумулятивные (эоловые) процессы, а также просадочность, набухание пород, сейсмичность.

В соответствии с инженерно-геологическим районированием (см. п. 1.2.6), территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

Распространение опасных физико-геологических процессов по площади сельского поселения, а также меры по защите от них отражены в ПриложенииД, л.1.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями. В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

При освоении территории необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия, практически повсеместное подтопление. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метра.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30%).Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и проведение комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации процессов, связанных с эрозией временных водотоков.

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканиях под строительство, проводить исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Вся территория III-го района подвержена процессу затопления в период интенсивного выпадения осадков.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственных насыпей;

- гидроизоляция фундаментов;

- устройство систем дренажа.

На расчетный срок на территориях населенных пунктов необходимо проведение инженерно-технических мероприятий по берегоукреплению и созданию благоустроенных приречных набережных.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Братковского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Братковского сельского поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от просадки, эрозии;

- защита от ветровой дефляции.

Защита от затопления, включает:

- регулирование стока поверхностных вод;

- сооружение и ремонт водопропускных сооружений.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

Противоэрозионныемероприятия

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища необходимо выполнить берегоукрепительные работы рек, их притоков.

Комплекс противоэрозионных мероприятий на территории Братковского сельского поселения включает:

- Крепление мокрых откосов берегозащитных дамб габионными конструкциями.

- Применение защитной сетки Макмат для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов.

- Закрепление склонов при подрезке.

- Систематическое проведение комплекса агротехнических мероприятий (повышение проницаемости почв);

- Лесомелиоративные мероприятия (облесение с использованием быстрорастущих древесных и кустарниковых пород);

- Террасирование крутых склонов (устройство подпорных стенок и образование с их помощью террас);

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек предусматривается посадка деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Защита от просадки

Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Защита от дефляции

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

При проектировании строительства существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

### Мероприятия по защите населения и территории Братковского сельского поселения от метеорологических опасностей

Защита от ураганов

Для защиты территории Братковского сельского поселения от ураганов предусматривается в расчетах проектируемых зданий и сооружений учитывать ветровую нагрузку, а также возможные сочетания нагрузок, принятых по указаниям СНиП 2.01.07-85*.

Население Братковского сельского поселения должно быть обучено действиям при ураганах и смерчах. Для этого регулярно проводятся различные формы обучения (лекции, семинары и т.п.), наглядную агитацию, разъяснительные мероприятия с использованием СМИ и т.д. Эта работа, в случае возникновения урагана, позволит свести к минимуму число человеческих жертв.

При угрозе надвигающегося урагана, гидрометеослужба за несколько часов до начала стихийного бедствия, как правило, подает предупреждение. С получением  сигнала о надвигающейся опасности население Братковского сельского поселения приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС.

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами. С целью уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий открываются. Все вещи с балконов, лоджий и подоконников убираются.

Из легких построек (летних кафе, ларьков, киосков) люди переводятся в прочные здания.

В домашних условиях жильцы должны проверить размещение и состояние электрощитов, газовых и водопроводных магистральных кранов, чтобы, в случае необходимости, их перекрыть. Выключить газ, потушить огонь. Подготовить аварийное освещение – фонари, свечи.

Радиоприемники или телевизоры должны быть постоянно включенными.

С получением информации о непосредственном приближении урагана население занимает ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях, лучше всего в подвальных помещениях и подземных сооружениях.

Необходимо позаботиться о подготовке в местах укрытия электрических фонарей, керосиновых ламп, свечей, походных плиток, керосинок и примусов, о создании запасов продуктов питания и питьевой воды на 2-3 дня, медикаментов, постельных принадлежностей и одежды.

После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

Защита от ливневых дождей

Для защиты территории Братковского сельского поселения от ливневых дождей, в населенных пунктах предусматривается организация поверхностного стока.

Защита от снегопадов

Для защиты территории и населения Братковского сельского поселения от снегопадов необходимо:

1. Разработать и утвердить план привлечения инженерной техники для ликвидации снежных заносов.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

- обеспечить выделение инженерной техники и рабочей силы на расчистку снежных заносов на закрепленные участки, улицы, жилой фонд, производственные объекты;

- своими приказами закрепить водителей и снегоуборочную технику за определенными участками по расчистке снежных заносов;

- создать необходимый запас топлива, материалов, продуктов питания и товаров первой необходимости для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения.

3. Комиссиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при длительном продолжении снегопадов необходимо дополнительно мобилизовать снегоуборочную технику и трудовые ресурсы на предприятиях станицы независимо от форм собственности.

4. Отделу внутренних дел на период снегопадов организовать патрулирование усиленных нарядов милиции для обеспечения охраны общественного порядка и оказание помощи пострадавшим.

5. ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, осуществлять контроль за работой снегоуборочной техники по очистке от снежных заносов дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта.

6. Отделу образования Кореновского района, директорам образовательных учреждений района заблаговременно провести с учащимися занятия по программе ОБЖ, о правилах поведения в период угрозы и возникновения интенсивных снегопадов.

Защита от града

Для защиты зданий и транспортных средств на территории Братковского сельского поселения от града рекомендуются следующие средства: ударопрочные крыши; ударопрочные стёкла; ставни, жалюзи на окна; козырьки над окнами; наклон оконных стёкол наружу; неиспользование прозрачных крыш и окон на крышах. Чтобы ударопрочное оконное стекло не препятствовало аварийному  выходу через окно, должно предусматриваться лёгкое открывание окон изнутри зданий и транспортных средств.

После получения сигнала о прохождении осадков с градом население:

- приступает к укреплению крыш, печных и вентиляционных труб; заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры);

- переходит из легких построек в более прочные здания и занимает безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, подвальных помещениях;

- отключает электроэнергию, закрывает краны на газовых сетях;

- на улицах населенного пункта, для защиты от градин, люди используют листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски, сумки и т. п., достаточно широкие и прочные, поднятые над головой и другие подручные средства; как можно быстрее укрываются в капитальных зданиях.

- при нахождении в транспорте, по возможности укрыться, как указано выше.

Защита от гроз

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий, сооружений и инженерных  коммуникаций Братковского СП, устраивается молниезащита в соответствии с рекомендациями СО 153-34.21.122-2003.

Население поселения должно быть обучено действиям во время грозы.

При угрозе или начале грозы люди должны:

- закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

- не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, окну во время ударов молнии;

- выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

- при нахождении у реки – отойти от берега, спуститься с возвышенного места в низину;

- в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) – не ложиться на землю – садиться на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками; металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положить в сторону, отойти от них на 20-30 м.

- при нахождении в автомобиле, не покидать его, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Защита от тумана

Водителям автотранспорта:

- в сильный туман нельзя совершать обгон, резкие маневры, буксировать машину на тросе (фале), ездить по трамвайным путям;

- в тумане хорошо пристроиться за большим автомобилем, который рассеивает туман, при этом нельзя забывать о безопасной дистанции. При видимости до 10 км скорость не должна превышать 5 км/ч. Плотный туман может искажать цвета светофора. Желтый цвет становится красноватым, зеленый – желтоватым;

- свет стандартных фар в туман ухудшает видимость, создавая перед автомобилем «световую стену». Улучшает обзор использование противотуманных фар. При видимости более 100 м следует пользоваться дальним светом вместе с противотуманными фарами. При средней видимости необходимо включать ближний свет в сочетании с противотуманными фарами. При очень низкой видимости следует пользоваться только противотуманными фарами. При любых ограничениях видимости необходимо включить габаритные огни.

Защита от гололеда

Для защиты территории и населения поселения от гололеда необходимо:

- муниципальным предприятиям по уборке населенных пунктов организовать обработку противогололедными материалами участков дорог, пешеходных дорожек где образовалась ледяная корка;

- ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта, осуществлять контроль за работой спецтехники по очистке от гололеда дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта; установку знаков ограничения скорости на опасных участках дорог;

- рекомендуется воздержаться от выезда из дома на автомобилях или использовать шипованную резину на шинах транспортных средств;

- населению принять меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

В случае возникновения условий для образования обледенения особое внимание обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. В случае обнаружения оборванных проводов, сообщать администрации населенного пункта о месте обрыва.